RAPORT Z ĆWICZENIA LABORATORYJNEGO

Modele i Systemy Sterowania w Robotyce

Rok akademicki 24/25 Semestr I

Nr ćwiczenia 1

Skład sekcji:

Bartłomiej Murmyłowski

Jakub Kawalec

- Cel ćwiczenia laboratoryjnego

Celem ćwiczenia laboratoryjnego było zapoznanie się i zaimplementowanie w środowisku Matlab algorytmów planowania ruchu RRT i PRM.

- Sprzęt

Projekt został przeprowadzony na komputerze o następujących specyfikacjach:

Procesor: Intel Core i9 9980XE @ 3.00GHz

Pamięć RAM: 64 GB 3600 MHz

Płyta główna: ASRock X299 Taichi (CPUSocket)

Karta graficzna: 4095MB NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER

System operacyjny: Windows 10 Pro 64-bit

Do zarządzania procesami w tle wykorzystano oprogramowanie Process Lasso.

- Mapa

Do zbadania wyżej wymienionych algorytmów stworzono trzy mapy binarne:

Rys 4.1 – pierwsza mapa

Rys 4.2 – druga mapa

Rys 4.3 – trzecia mapa

Utworzono skrypt w matlabie, który do wyżej wymienionych map dodawał sparametryzowaną ilość losowo postawionych kwadratowych przeszkód.

- Otrzymane wyniki

Na samym początku przeprowadzono test algorytmem RTT, dla MaxConnectionDistance = [0.5,1], następnie odczytano liczbę wykorzystanych węzłów i taką ilość użyto następnie w algorytmie PRM.

- Pierwsza mapa

Tab 4.1 – Dane badania na pierwszej mapie

| Punkt Startowy | Cel | Wielkość przeszkody | Liczba przeszkód | Max Connection Distance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,13 | 13,3 | 5x5 | [0,5,10] | [0.5, 1] |

Przeszkody: 0

Przeszkody: 5

Przeszkody: 10

- Druga mapa

| Punkt Startowy | Cel | Wielkość przeszkody | Liczba przeszkód | Max Connection Distance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,13 | 13,3 | 5x5 | [0,5,10] | [1, 2, 3] |

Przeszkody: 0

Przeszkody: 5

Przeszkody: 10

- Trzecia mapa

| Punkt Startowy | Cel | Wielkość przeszkody | Liczba przeszkód | Max Connection Distance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3, 2 | 28, 27 | 5x5 | [0,5,10] | [3, 4, 5] |

Przeszkody: 0

Przeszkody: 5

Przeszkody: 10

- Wnioski

| Mapa | Metoda | Liczba przeszkód | Czas planowania [ s ] | Liczba węzłów | MaxConnectionDistance/MaxNumNodes | Znaleziono ścieżkę |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RRT | 0 | 0.180959 | 473 | 0.5 | Tak |
| 1 | RRT | 0 | 0.054524 | 131 | 1 | Tak |
| 1 | PRM | 0 | 0.075947 | 473 | 473 | Tak |
| 1 | PRM | 0 | 0.018317 | 131 | 131 | Tak |
| 1 | RRT | 5 | 0.047321 | 467 | 0.5 | Tak |
| 1 | RRT | 5 | 0.011810 | 128 | 1 | Tak |
| 1 | PRM | 5 | 0.019142 | 467 | 467 | Tak |
| 1 | PRM | 5 | 0.009979 | 128 | 128 | Tak |
| 1 | RRT | 10 | 0.057477 | 431 | 0.5 | Tak |
| 1 | RRT | 10 | 0.011484 | 185 | 1 | Tak |
| 1 | PRM | 10 | 0.034425 | 431 | 431 | Tak |
| 1 | PRM | 10 | 0.003677 | 185 | 185 | Tak |
| 2 | RRT | 0 | 0.042170 | 887 | 1 | Tak |
| 2 | RRT | 0 | 0.014156 | 368 | 2 | Tak |
| 2 | RRT | 0 | 0.023177 | 572 | 3 | Tak |
| 2 | PRM | 0 | 0.003537 | 887 | 887 | Tak |
| 2 | PRM | 0 | 0.003107 | 368 | 368 | Tak |
| 2 | PRM | 0 | 0.003031 | 572 | 572 | Tak |
| 2 | RRT | 5 | 0.057985 | 1142 | 1 | Tak |
| 2 | RRT | 5 | 0.015773 | 347 | 2 | Tak |
| 2 | RRT | 5 | 0.033224 | 548 | 3 | Tak |
| 2 | PRM | 5 | 0.003758 | 1142 | 1142 | Tak |
| 2 | PRM | 5 | 0.003127 | 347 | 347 | Tak |
| 2 | PRM | 5 | 0.003072 | 548 | 548 | Tak |
| 2 | RRT | 10 | 0.054006 | 1217 | 1 | Tak |
| 2 | RRT | 10 | 0.030648 | 446 | 2 | Tak |
| 2 | RRT | 10 | 0.027009 | 425 | 3 | Tak |
| 2 | PRM | 10 | 0.003821 | 1217 | 1217 | Tak |
| 2 | PRM | 10 | 0.002956 | 446 | 446 | Tak |
| 2 | PRM | 10 | 0.003149 | 425 | 425 | Tak |
| 3 | RRT | 0 | 0.188547 | 2630 | 1 | Tak |
| 3 | RRT | 0 | 0.028477 | 629 | 2 | Tak |
| 3 | RRT | 0 | 0.021021 | 302 | 3 | Tak |
| 3 | PRM | 0 | 0.004626 | 2630 | 2630 | Tak |
| 3 | PRM | 0 | 0.003080 | 629 | 629 | Tak |
| 3 | PRM | 0 | 0.002724 | 302 | 302 | Tak |
| 3 | RRT | 5 | 0.136314 | 2606 | 1 | Tak |
| 3 | RRT | 5 | 0.040603 | 629 | 2 | Tak |
| 3 | RRT | 5 | 0.019770 | 302 | 3 | Tak |
| 3 | PRM | 5 | 0.004708 | 2606 | 2606 | Tak |
| 3 | PRM | 5 | 0.002897 | 629 | 629 | Tak |
| 3 | PRM | 5 | 0.002878 | 302 | 302 | Tak |
| 3 | RRT | 10 | 0.138288 | 2585 | 1 | Tak |
| 3 | RRT | 10 | 0.024356 | 602 | 2 | Tak |
| 3 | RRT | 10 | 0.020640 | 296 | 3 | Tak |
| 3 | PRM | 10 | 0.003935 | 2585 | 2585 | Tak |
| 3 | PRM | 10 | 0.002380 | 602 | 602 | Tak |
| 3 | PRM | 10 | 0.002330 | 296 | 296 | Tak |

Metoda PRM generalnie osiąga krótszy czas planowania niż RRT, niezależnie od liczby przeszkód i parametrów konfiguracyjnych. RRT wymaga mniejszej liczby węzłów, ale jego czas działania jest dłuższy. Wzrost liczby przeszkód nie powoduje znaczącego wydłużenia czasu planowania, choć w RRT wpływ ten jest bardziej zauważalny niż w PRM. W przypadku większej liczby przeszkód RRT generuje więcej węzłów, co może zwiększać czas obliczeń, podczas gdy PRM wykazuje dużą stabilność czasową. Wartości parametrów mają wyraźny wpływ na RRT – większe wartości (np. zmiana MaxConnectionDistance z 0.5 na 1) prowadzą do skrócenia czasu planowania i zmniejszenia liczby węzłów. PRM natomiast utrzymuje stabilny czas planowania, a zmiana liczby węzłów nie wpływa istotnie na wyniki.

Obecność przeszkód wpływa na obie metody, choć w różnym stopniu. W przypadku RRT większa liczba przeszkód prowadzi do wzrostu liczby węzłów, co może wydłużać czas planowania, szczególnie przy mniejszych wartościach parametru MaxConnectionDistance. Jednak przy większych wartościach tego parametru RRT radzi sobie lepiej, szybciej znajdując ścieżkę mimo przeszkód. PRM z kolei wykazuje większą stabilność – czas planowania pozostaje niski nawet przy wzroście liczby przeszkód, a liczba węzłów pozostaje niemal taka sama. W praktyce oznacza to, że PRM jest bardziej odporny na zwiększoną złożoność środowiska, podczas gdy w RRT konieczne może być dostosowanie parametrów, aby utrzymać wydajność.